✘ Elektrostatik

Womit beschäftigt sich die Elektrostatik?

- mit ruhenden elektrischen Ladungen und elektrischen Felder

✘ elektrische Ladung

Was ist die elektrische Ladung?

- Physikalische Größe für die Verteilung von Protonen und Elektronen

Mit welcher Verteilung von Protonen/Elektronen entsteht welche Ladung?

- Anzahl Protonen > Anzahl Elektronen (Elektronenmangel)

-> positve Ladung

- Anzahl Protonen < Anzahl Elektronen (Elektronenüberschuss)

-> negative Ladung

- Anzahl Protonen = Anzahl Elektronen

-> keine/ "neutrale" Ladung

Wo findet man elektrische Ladung?

- elektrische Ladung ist immer an einer Masse o.ä. gebunden

- Massen mit elektrischer Ladung heißen LADUNGSTRÄGER

Welche Eigenschaften haben Ladungsträger?

- Es gibt 2 Ladungsarten

- Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab; Ungleichnamige ziehen sich an

- negative Ladungen bewegen sich frei in Leitern

✘ Elektroskop und Influenz

Was ist das Elektroskop?

- Ein Gerät, dass elektrische Ladungen durch da AUSSCHWENKEN des Metallzeigers nachweißt

Wie ist das Elektroskop aufgebaut?

Wie funktioniert ein Elektroskop?

- Beim Kontakt von Ladungsträger mit Metallplatte, wird Metallplatte und -zeiger influenziert

- Dadurch stoßen sich Metallplatte und -zeiger ab, wodurch Metallzeiger ausschwenkt

- Das Gehäuse ist geerdet (neutral); Durch Influenz von Metallzeiger wird auch das Gehäuse influenziert

Was ist Influenz?

- Umverteilung von Ladungsträgern (bzw. Trennung von positiven u. negativen Ladungen) einem Objekt mit der Ursache:

  - Ladungen in der Nähe wechselwirken mit Ladungsträger im Objekt ("Kraftwirkung")

✘ Unterschied - Influenz und Polarisation

Was ist Polarisation?

- "Influenz bei einem Isolator"

- Statt einer Trennung der positiven und negativen Ladungen -> Ladungen im Isolator werden nur leicht VERSCHOBEN

Kann Polarisationen auch bei elektrischen Leitern vorkommen?

- meistens nicht

✘ Felder und Elektrisches Feld

Was wird als "Feld" in der Physik verstanden?

- "räumliche Verteilung einer physikalischen Größe"

- => ein Koordinatensystem mit anderem besonderem Aufbau

Wie sieht die "räumliche Verteilung" der physikalischen Größe aus?

- Jeder Punkt im "Feld" entspricht einem bestimmten "Feldwert" (manchmal auch "Feldstärke")

Was ist ein elektrisches Feld konkret?

- drei-dimensionales Vektorfeld, die eine elektrische Ladung UMGIBT

Was ist ein Vektorfeld?

- physikalisches Feld, das jedem Punkt einem Vektor zuordnet

✘ Nah- und Fernwirkung

Womit beschäftigt sich die Nah- und Fernwirkungstheorie?

- Auswirkung von Kraft

Was besagt die Nahwirkungstheorie?

- elektrische Ladungen verändern ihre Umgebung; in der Nähe einer anderen Ladung erfahren sie die elektrische Kraftwirkung

Was besagt die Fernwirkungstheorie?

- zwei Körper wechselwirken immer; unabhängig von ihrer Entfernung zueinander

✘ Coulomb-Gesetz - Coulombkraft

Was ist die Coulombkraft?:

- beschreibt Kraft zwischen zwei elektrischen Ladungen

  - Abstoßung/ Anziehung

Wovon hängt die Höhe der Coulombkraft ab?

Formel:

✘ Radialfeld

Was ist das Radialfeld?

- Elektrisches Feld um eine Punktladung

Warum heißt es Radialfeld?

- radialsymmetrisch (Kugelsymmetrie)

Was gilt für die Feldstärke im Radialfeld?

- Feldstärke ist NICHT abhängig vom Ort bei konstanten Kugelradius r

- sie ist abhängig vom Abstand zum Kugelmittelpunkt (Radius) r

Wie berechnet man die Feldstärke?

✘ Zusammenhang - E und F

Was ist der Zusammenhang zwischen E-Feld und Kraft?

Wie lässt sich dieser Zusammenhang experimentell herleiten?

- Bei der Messung der Ladung q der Probeladung und die auf sie ausgeübte Kraft F lässt sich feststellen:

  - Verhältnis von F und q gibt die Feldstärke E an

✘ elektrische Feldlinien

Was sind elektrische Feldlinien?

- (Pfeil-)Linien, die den Verlauf vom E-Feld zeigen

Wie verlaufen elektrische Feldlinien immer?

- treten immer senkrecht zur Quelle/Angriffspunkt auf/ein

- schneiden sich nicht

- von positiver Ladung weg; zur negativen Ladung hin (gilt natürlich nur für positive Körper)

✘ Probeladungen - Überlagerung von Felder

Was passiert, wenn sich eine Probeladung sich zwischen zwei überlagernden Felder befindet?

- Auf die Probeladung wirken Kräfte von beiden Feldern gleichzeitig

Wie geht man bei der Berechnung der resultierenden Kraft vor?

- Kräfteaddition von beiden Kräften

Wie verläuft die Probeladung bei der Einwirkung zweier Kräfte?

- In einer Kurve; weil zu jedem Punkt andere Kräfte wirken

✘ Faraday'sche Käfig

Wie ist der Faraday’sche Käfig aufgebaut?

- umschlossene Hülle mit elektrischer Leiter

Was ist seine Besonderheit?

- schirmt äußere elektrostatische Felder ab

Wie funktioniert das?

1. Von außen liegt eine Elektrisches Feld auf die Metall-Hülle:

2. Protonen vom Metall bewegen sich zum Minus-Pol; Elektronen vom Metall bewegen sich zum Plus-Pol

- Im Zwischenraum der Hüllen liegen gleich starke, entgegengesetzte Felder übereinander:

Wie ist Stromstärke definiert?

Was ist somit die Formel für Stromstärke?

Wie hängen Ladung und Stromstärke zusammen?

✘ Flächenladungsdichte

Was ist die Flächenladungsdichte?

- Menge an Ladung verteilt auf einer Fläche

Wie berechnet man die Flächenladungsdichte?

✘ potenzielle Energie und Arbeit im E-Feld

Wie kann eine Ladung im E-Feld potentielle Energie besitzen?:

- durch seine Ladung und seiner Lage zu den Platten

  - Ladung besitzt potenzielle Energie

Was bedeutet es, potenzielle Energie zu besitzen?

- man kann Arbeit verrichten; in dem die pot. Energie "verbraucht" wird (sie wird nicht tatsächlich verbraucht, sodern im Arbeitsprozess umgewandelt)

Was ist der allgemeine Zusammenhang zwischen Energie und Arbeit?

- Energie = Fähigkeit, Arbeit zu verrichten = Fähigkeit, Kraft F entlang einer Strecke s zu wirken

Wie sieht es aus, wenn an einer Probeladung im E-Feld Arbeit verrichtet wird?

- Probeladung bewegt sich von A nach B

  - Form der Arbeit ist mechanisch

Wie berechnet man die verrichtete Arbeit?

Was gilt auch für die verrichtete Arbeit?

  - Q: Ladung

  - C: Kapazität

  - U: Spannung

✘Kapazität

Womit ist Kapazität definiert?

- C: Kapazität

- Q: Ladungsmenge der Platte

- U: Spannung

- d: Abstand zwischen Platten

- A: Flächenladungsdichte

- Größe, die angibt, welche Ladungsmenge Q bei bestimmter Spannung U gespeichert ist

Was ist die Einheit?